TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

************  ************

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH NHÚNG

GIẢNG VIÊN : MAI CƯỜNG THỌ

MSSV: 61131788

Lớp: 61.CNTT1

BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH ARDUINO

sinh viên: phạm minh hoàng

October 3, 2021

## Bài 1. Nháy Led

### Mô tả:

Bài này, hệ thống được thiết kế để thực hiện việc tự động bật/tắt đèn led sau khoảng thời gian delay 1 giây. Đèn led được đấu vào cổng số 13 thông qua điện trở của Board mạch arduino.

### Sơ đồ thiết kế:

Hình 1. Sơ đồ kết nối của hệ thống

### Đặc điểm linh kiện:

  - 1 mạch arduino uno

  - 1 đèn Led:

  - Điện trở : R1(100 Ω)

### Mã lệnh chính:

void setup() { pinMode(10, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(10, HIGH); //bật led delay(1000); //để led sáng 1s digitalWrite(10, LOW); //tắt led delay(1000 }

## Bài 2. Đèn sáng khi bấm nút

### Mô tả

Hệ thống thực hiện bật Led thông qua nút bấm, đèn được nối vào Arduino ở cổng số 13. Đầu ra nút bấm được nối vào pin 2. Đèn sáng khi nút bấm và ngược lại.

### Sơ đồ thiết kế:

Hình 2. Sơ đồ thiết kế

### 3. Đặc điểm linh kiện:

- 1 Đèn led.

- 2 Điện trở: R1(100 Ω), R2 (10k Ω).

- 1 nút bấm

- 1 mạch arduino uno

### 4. Mã lệnh chính:

int x = 0; board void setup() { pinMode(2, INPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { x = digitalRead(2); if(x == HIGH){ digitalWrite(13, HIGH); }else { digitalWrite(13, LOW); } delay(1000); }

## Bài 3. làm việc với cảm biến nhiệt độ

### 1.Mô tả:

Đọc nhiệt độ môi trường với cảm biến TMP36, đèn LED sáng khi nhiệt độ quá 37 độ. Led (pin 10), TMP (pin A0).

### 2. Sơ đồ thiết kế:

### 3. Đặc điểm linh kiện:

  - 1 Đèn Led.

  - 1 Điện trở: R1(100 Ω)

  - 1 Cảm biến nhiệt độ TMP 36: cảm biến nhiệt độ môi trường, cho ra tín hiệu analog, nối vào chân analog của board mạch, đọc tín hiệu bằng hàm analogRead.

  - 1 mạch arduino uno.

### 4. Mã lệnh chính:

void setup() { pinMode(10,OUTPUT); } void loop() { int x=analogRead(A0); int t=map(x,20,358,-40,125); if(t>37) digitalWrite(10,HIGH); else digitalWrite(10,LOW); delay(1000); }

## Bài 4. Led sáng dần

### Mô tả:

Sử dụng các chân ~PWM, xuất các mức điện áp đầu ra thay đổi từ 0-5V , để làm cho đèn LED sáng dần.

### Sơ đồ thiết kế:

### Đặc điểm linh kiện:

- Đèn Led:

- Điện trở: R1(100 Ω)

- 1 mạch arduino uno

### Mã lệnh chính:

int brightness = 0; void setup() { pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { for(brightness = 0; brightness <= 255; brightness+=5){ analogWrite(9,brightness); delay(30); } for(brightness = 255; brightness >= 0; brightness-=5){ analogWrite(9,brightness); delay(30); } }

## Bài 5. Thực hành với Led RGB

### Mô tả

Hệ thống được thiết kế để thực hiện việc đổi màu đèn led sau khoảng thời gian là 1 giây, hiển thị tổ hợp màu red-green-blue với cường độ của từng chân màu sẽ được thay đổi ngẫu nhiên. Từ đó tạo nên việc chuyển màu liên tục.

### Sơ đồ thiết kế

### Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch arduino uno.

- 3 điện trở: R1(100Ω), R2(100Ω), R3(100Ω).

- 1 Led RGB common cathode.

### Mã lệnh chính:

int redPin = 9; int bluePin = 10; int greenPin = 11; void setup() { pinMode(redPin, OUTPUT); pinMode(bluePin, OUTPUT); pinMode(greenPin, OUTPUT); } void loop() { colorRGB(random(0,255),random(0,255),random(0,255)); //R:0-255 G:0-255 B:0-255 delay(1000); } void colorRGB(int red, int green, int blue){ analogWrite(redPin,constrain(red,0,255)); analogWrite(greenPin,constrain(green,0,255)); analogWrite(bluePin,constrain(blue,0,255)); }

## Bài 6. Điều khiển độ sáng của Led qua chiết áp

### Mô tả:

Hệ thống được thiết kế để cho phép điều khiển độ sáng của Led (chân 9) thông qua 1 biến trở  gắn ở chân A0.

### Sơ đồ thiết kế

### Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch arduino uno

- 1 chiết áp

- 1 điện trở: R1(100Ω)

- 1 đèn Led

### Mã lệnh chính:

int x =0; void setup() { Serial.begin(960000); pinMode(A0, INPUT); pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { x = analogRead(A0); Serial.print(x); int brightness = map(x,0,1023,0,255); digitalWrite(9,brightness); delay(1000); }

## Bài 7. Led 7 đoạn (7 segment)

### Mô tả:

Hệ thống được thiết kế để thực hiện điều khiển đèn led 7 đoạn sáng bằng lập trình thông qua tín hiệu đầu vào BCD được đấu vào các chân 0,1,2,3.

### Sơ đồ thiết kế

### Đặc điểm linh kiện:

- 1 mạch arduino uno.

- 1 IC 4511: là 1 IC giải mã, làm nhiệm vụ giải mã từ mã nhị phân (binary) sang mã của led 7 vạch để xuất ra led, gồm 16 chân trong đó: chân 3(lamp test) dùng để kiểm tra đèn nếu có giá trị là 0 thì đầu ra sẽ là mức logic 1, chân 4(blanking) tương tự như chân 3 nhưng tác dụng ngược lại (nối nguồn), chân 5 (latch enable) dùng để điều khiển cho phép IC hoạt động bình thường nếu bằng 0 (nối đất), không bình thường nếu bằng 1, chân 1,2,6,7 là chân đưa dữ liệu vào, dữ liệu sẽ được mã hóa và xuất ra ở các chân 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dưới dạng 7 vạch.

- 1 điện trở 16 chân với R = 100Ω.

- 1 Led 7 đoạn common cathode.

### Mã lệnh chính:

int a=3, b=2,c=1,d=0; void setup() { pinMode(a, OUTPUT);pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); } void loop() { khong();delay(500); mot();delay(500); hai(); } void khong(){ digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, LOW); } void mot(){ digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, HIGH); } void hai(){ digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, LOW); }

## Bài 8. Sáng 8 Led theo 1 trình tự, sử dụng IC 74C595

### Mô tả:

Bài thực hành lập trình arduino điều khiển 8 Led sáng lần lượt từ trên xuống và tắt từ dưới lên có sử dụng IC 74HC595. IC được kết nối với board mạch arduino thông qua các chân: Chân 11(clock) của IC đấu với chân 7 của Arduino, chân 14(input) của IC đấu với chân 6 của Arduino,và chân 12(latch) của IC đấu với chân 5 của Arduino. 8 Led được đấu vào IC lần lượt ở các chân từ 15 đến 7(Q0-Q7) của IC.

### Sơ đồ thiết kế:

### Đặc điểm linh kiện:

- 1 board mạch arduino uno.

- 1 IC 74HC595: là một IC thông dụng với khả năng dịch bit và ghi nhớ tạm thời 8-bit. Với khả năng đó, IC 74HC595 có khả năng mở rộng số lượng chân vốn đã ít của Board mạch Arduino.

+ chân 10 MR (master reset): Reset tất cả các chân đầu ra ở mức thấp. Khi cấp nguồn cho chân này sẽ giữ  chân ở mức cao để hoạt động bình thường.

+ chân 13 OE (output enable): dùng để  tắt đầu ra. Khi nối chân này với đất sẽ giữ chân ở mức thấp để hoạt động bình thường.

+ chân 11 SH_CP (clock): Đây là chân clock mà tín hiệu clock (1 xung) phải được cung cấp từ vi điều khiển hoặc vi xử lý.

+ chân 12 ST_CP (latch): Chân Latch dùng để cập nhật dữ liệu vào các chân đầu ra. Nó kích hoạt mức cao.

+chân 14 DS (data serial) : Đây là chân mà dữ liệu được gửi đến, dựa trên đó 8 đầu ra được điều khiển.

- 8 Led Green.

### Mã lệnh chính:

int _data=5,_latch=6,_clock=7; byte ledStatus; void setup() { pinMode(_latch, OUTPUT); pinMode(_clock, OUTPUT); pinMode(_data, OUTPUT); } void loop() { //Sáng tuần tự ledStatus = 0;//mặc định là không có đèn nào sáng hết (0 = 0b00000000) for (int i = 0; i < 8; i++) { ledStatus = (ledStatus << 1) ¦ 1;//Đẩy toàn bộ các bit qua trái 1 bit và cộng bit có giá trị là 1 ở bit 0 digitalWrite(_latch, LOW); //ShiftOut ra IC shiftOut(_data, _clock, MSBFIRST, ledStatus); digitalWrite(_latch, HIGH);//các đèn LED sẽ sáng với trạng thái vừa được cập nhập delay(500); // Dừng chương trình khoảng 500 mili giây để thấy các hiệu ứng của đèn LED } //Tắt tuần tự for (int i = 0;i<8;i++) { ledStatus <<= 1; //Đẩy tất cả các bit qua bên trái 1 bit digitalWrite(_latch, LOW); shiftOut(_data, _clock, MSBFIRST, ledStatus); digitalWrite(_latch, HIGH); delay(500); } }

## Bài 9. Ma trận led

### Mô tả:

Bài thực hành lập trình điều khiển ma trận led 8x8 sáng hình chữ A, thông qua 2 IC 74HC595, 1 dùng để điều khiển cột, 1 dùng để điều khiển hàng, 2 IC được đấu trực tiếp vào arduino thông qua các cổng 13(SH_CP IC1), 12(DS IC1), 7(SH_CP IC2), 6(DS IC2) và đều dùng cổng 11 để nối vs chân 12(ST_CP) của 2 IC, các chân từ Q0-Q7 của IC 1 lần lượt được đấu vào ma trận led để điều khiển cột. Tương tự, các chân từ Q0-Q7 của IC 2 lần lượt được đấu vào ma trận led để điều khiển hàng.

### Sơ đồ thiết kế:

### Đặc điểm linh kiện:

- 1 board mạch arduino uno.

- 2 IC 74HC595: là một IC thông dụng với khả năng dịch bit và ghi nhớ tạm thời 8-bit. Với khả năng đó, IC 74HC595 có khả năng mở rộng số lượng chân vốn đã ít của Board mạch Arduino.

+ chân 10 MR (master reset): Reset tất cả các chân đầu ra ở mức thấp. Khi cấp nguồn cho chân này sẽ giữ  chân ở mức cao để hoạt động bình thường.

+ chân 13 OE (output enable): dùng để  tắt đầu ra. Khi nối chân này với đất sẽ giữ chân ở mức thấp để hoạt động bình thường.

+ chân 11 SH_CP (clock): Đây là chân clock mà tín hiệu clock (1 xung) phải được cung cấp từ vi điều khiển hoặc vi xử lý.

+ chân 12 ST_CP (latch): Chân Latch dùng để cập nhật dữ liệu vào các chân đầu ra. Nó kích hoạt mức cao.

+chân 14 DS (data serial) : Đây là chân mà dữ liệu được gửi đến, dựa trên đó 8 đầu ra được điều khiển.

- 1 Led ma trận.

### Mã lệnh chính:

int lock_hang = 13; int lock_cot = 7; int latch = 11; int data_hang = 12; int data_cot = 6; byte row[8]={ B00111100, B01100110, B01100110, B01111110, B01100110, B01100110, B01100110, B01100110 }; byte hex[8]={ B11111110, B11111101, B11111011, B11110111, B11101111, B11011111, B10111111, B01111111 }; void setup() { pinMode(lock_hang, OUTPUT); pinMode(lock_cot, OUTPUT); pinMode(latch, OUTPUT); pinMode(data_hang, OUTPUT); pinMode(data_cot, OUTPUT); } void loop() { for(int i=0;i<8;i++){ digitalWrite(latch, LOW); shiftOut(data_hang,lock_hang,MSBFIRST,row[i]); shiftOut(data_cot,lock_cot,MSBFIRST,hex[i]); digitalWrite(latch, HIGH); } }

## Bài 1. Kiểm tra giữa kỳ

### Mô tả:

bài thực hành lập trình arduino thực hiện đọc giá trị độ sáng của cảm biến và hiện ra LCD sau mỗi giây. Nếu giá trị nhỏ hơn 50% thang đo thì bật đèn điện sáng và ngược lại.

### Sơ đồ thiết kế:

### Đặc điểm linh kiện:

- Mạch arduino.

- 1 chiết áp.

- 1 màn hình LCD 16 x 2 hiển thị kết quả.

- 1 quang điện trở đo độ sáng.

- 1 đèn led.

- 3 điện trở: R1 (100 Ω), R2 (220 Ω), R3 (220Ω)

### Mã lệnh chính:

#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); int led = 13; void setup() { pinMode(A0,INPUT); pinMode(led,OUTPUT); lcd.begin(16, 2); lcd.print("do sang cam bien: "); } void loop() {: lcd.setCursor(0, 1); int x = analogRead(A0); lcd.print(x); delay(1000); if (x < 84) { digitalWrite(led,HIGH); } else digitalWrite(led,LOW); }

## Bài 2A. Kiểm tra giữa kỳ

### Mô tả:

Xây dựng hệ thống nhúng với led 7 đoạn thực hiện đếm tuần tự từ 0 đến 9.

### Sơ đồ thiết kế:

### Đặc điểm linh kiện:

- 1 board mạch arduino uno.

- 1 bảng mạch.

- 1 đèn led 7 đoạn (chung cực dương)

- 7 điện trở: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 (150 Ω)

### Mã lệnh chính:

int a=0, b=1,c=2,d=3,e=8,f=13,g=12; void setup() { pinMode(a, OUTPUT);pinMode(b, OUTPUT);pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT);pinMode(e, OUTPUT);pinMode(f, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); } void loop() { khong();delay(500); mot(); (500); hai();delay(500); ba();delay(500); bon();delay(500); nam();delay(500); sau();delay(500); bay();delay(500); tam();delay(500); chin(); } void khong(){ digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, LOW); delay(1000); } void mot(){ digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, LOW); delay(1000); } void hai(){ digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, HIGH); delay(1000); } void ba(){ digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, HIGH); delay(1000); } void bon(){ digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); delay(1000); } void nam(){ digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); delay(1000); } void sau(){ digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); (1000); } void bay(){ digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, HIGH); delay(1000); } void tam(){ digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); delay(1000); } void chin(){ digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, LOW); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); delay(1000); }

## Bài 2B. Kiểm tra giữa kỳ

### Mô tả :

Xây dựng hệ thống nhúng với led 7 đoạn thực hiện đếm tuần tự từ 0.0 đến 9.9

### Sơ đồ thiết kế:

### Đặc điểm linh kiện:

    - 1 board mạch arduino uno.

    - 2 IC CD4511: là 1 IC giải mã, làm nhiệm vụ giải mã từ mã nhị phân (binary) sang mã của led 7 vạch để xuất ra led, gồm 16 chân trong đó: chân 3(lamp test) dùng để kiểm tra đèn nếu có giá trị là 0 thì đầu ra sẽ là mức logic 1, chân 4(blanking) tương tự như chân 3 nhưng tác dụng ngược lại (nối nguồn), chân 5 (latch enable) dùng để điều khiển cho phép IC hoạt động bình thường nếu bằng 0 (nối đất), không bình thường nếu bằng 1, chân 1,2,6,7 là chân đưa dữ liệu vào, dữ liệu sẽ được mã hóa và xuất ra ở các chân 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dưới dạng 7 vạch.

    - 2 đèn led 7 đoạn (chung cực âm).

    - 15 điện trở  với R = 220 Ω.

### Mã lệnh chính:

int a1=2, a2=3,a3=4,a4=5,b1=6, b2=7,b3=8,b4=9; void setup() { pinMode(a1, OUTPUT); pinMode(a2, OUTPUT); pinMode(a3, OUTPUT); pinMode(a4,OUTPUT); pinMode(b1, OUTPUT); pinMode(b2, OUTPUT); pinMode(b3, OUTPUT); pinMode(b4, OUTPUT); pinMode(10,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(10, HIGH); for(int i = 0;i <= 9; i++){ Tkhong();lap();Tmot();lap();Thai();lap();Tba();lap();Tbon();lap();Tnam();lap();Tsau();lap();Tbay(); lap();Ttam();lap();Tchin();lap(); } } void Tkhong(){ digitalWrite(a1, LOW); digitalWrite(a2, LOW); digitalWrite(a3, LOW); digitalWrite(a4, LOW); } void Tmot(){ digitalWrite(a1, HIGH); digitalWrite(a2, LOW); digitalWrite(a3, LOW); digitalWrite(a4, LOW); } void Thai(){ digitalWrite(a1, LOW); digitalWrite(a2, HIGH); digitalWrite(a3, LOW); digitalWrite(a4, LOW); } void Tba(){ digitalWrite(a1, HIGH); digitalWrite(a2, HIGH); digitalWrite(a3, LOW); digitalWrite(a4, LOW); } void Tbon(){ digitalWrite(a1, LOW); digitalWrite(a2, LOW); digitalWrite(a3, HIGH); digitalWrite(a4, LOW); } void Tnam(){ digitalWrite(a1, HIGH); digitalWrite(a2, LOW); digitalWrite(a3, HIGH); digitalWrite(a4, LOW); } void Tsau(){ digitalWrite(a1, LOW); digitalWrite(a2, HIGH); digitalWrite(a3, HIGH); digitalWrite(a4, LOW); } void Tbay(){ digitalWrite(a1, HIGH); digitalWrite(a2, HIGH); digitalWrite(a3, HIGH); digitalWrite(a4, LOW); } void Ttam(){ digitalWrite(a1, LOW); digitalWrite(a2, LOW); digitalWrite(a3, LOW); digitalWrite(a4, HIGH); } void Tchin(){ digitalWrite(a1, HIGH); digitalWrite(a2, LOW); digitalWrite(a3, LOW); digitalWrite(a4, HIGH); } void Pkhong() { digitalWrite(b1, LOW); digitalWrite(b2, LOW); digitalWrite(b3, LOW); digitalWrite(b4, LOW); } void Pmot(){ digitalWrite(b1, HIGH); digitalWrite(b2, LOW); digitalWrite(b3, LOW); digitalWrite(b4, LOW); } void Phai(){ digitalWrite(b1, LOW); digitalWrite(b2, HIGH); digitalWrite(b3, LOW); digitalWrite(b4, LOW); } void Pba(){ digitalWrite(b1, HIGH); digitalWrite(b2, HIGH); digitalWrite(b3, LOW); digitalWrite(b4, LOW); } void Pbon(){ digitalWrite(b1, LOW); digitalWrite(b2, LOW); digitalWrite(b3, HIGH); digitalWrite(b4, LOW); } void Pnam(){ digitalWrite(b1, HIGH); digitalWrite(b2, LOW); digitalWrite(b3, HIGH); digitalWrite(b4, LOW); } void Psau(){ digitalWrite(b1, LOW); digitalWrite(b2, HIGH); digitalWrite(b3, HIGH); digitalWrite(b4, LOW); } void Pbay(){ digitalWrite(b1, HIGH); digitalWrite(b2, HIGH); digitalWrite(b3, HIGH); digitalWrite(b4, LOW); } void Ptam(){ digitalWrite(b1, LOW); digitalWrite(b2, LOW); digitalWrite(b3, LOW); digitalWrite(b4, HIGH); } void Pchin(){ digitalWrite(b1, HIGH);digitalWrite(b2, LOW); digitalWrite(b3, LOW);digitalWrite(b4, HIGH); } void lap() { Pkhong();delay(500);Pmot();delay(500);Phai();delay(500); Pba();delay(500);Pbon();delay(500); Pnam();delay(500); Psau();delay(500);Pbay();delay(500);Ptam();delay(500); Pchin();delay(500); }

## Bài 3. Kiểm tra giữa kỳ

### Mô tả:

Xây dựng hệ thống nhúng thực hiện điều khiển xe tự hành  gồm 3 bánh, trong đó động cơ điều khiển hướng ở bánh trước, 2 động cơ điều khiển 2 bánh sau, phía trước được gắn 1 cảm biến vật cản sử dụng sóng âm HC-SR04 liên tục phát hiện vật cản phía trước.

### Sơ đồ thiết kế:

### Đặc điểm linh kiện:

- 1 board mạch arduino uno.

- 1 bảng mạch.

- 2 động cơ DC.

- 1 động cơ điều khiển hướng Micro Servo: khi kết nối chân điều khiển của servo motor với cổng số 10 của arduino để nhận tín hiệu điều khiển hướng.

- 1 cảm biến khoảng cách HC-SR04: cảm biến khoảng cách

- 1 IC L293D: là IC cầu H điều khiển động cơ bằng cách thay đổi cực tính của điện áp đầu vào của nó.Cầu H chứa 4 công tắc, với động cơ ở trung tâm từ đó khi đóng đồng thời 2 công tắc cụ thể sẽ đảo ngược cực tính của điện áp đặt vào động cơ . Điều này làm thay đổi hướng quay của động cơ. IC L293D gồm 4 kênh điều khiển 2 động cơ DC.

- IC có 2 chân đầu vào cấp nguồn là VCC1 (16) và VCC2 (8). VCC1 dùng để điều khiển mạch logic bên tay phải là 5V. VCC2 tương tự nhưng điều khiển mạch logic bên trái. Cả 2 đều được đấu chung vào chân đất của IC.

- IC có 4 chân đầu ra để điều khiển 2 động cơ tại các chân OUT1 (3), OUT2 (6), OUT3 (11), OUT4 (14) . Mỗi kênh có thể cung cấp cho động cơ 600 mA, tuy nhiên vẫn phụ thuộc vào hệ thống.

- đối với mỗi kênh của IC đều có 2 loại chân điều khiển cho phép thay đổi tốc độ và hướng quay của động cơ. Các chân này điều khiển động cơ quay về phía trước, hay lùi về phía sau bằng cách điều khiển đóng mở cụ thể các công tắc bên trong IC, các chân IN1 (2), IN2 (7) điều khiển động cơ A, IN3 (10) IN4 (15) điều khiển động cơ B. Chiều quay của động cơ có thể điều khiển bằng cách áp dụng logic HIGH hoặc LOW cho các chân này như sau:

- IC còn có thêm 2 chân để bật, tắt và điều khiển tốc độ là ENA (1), ENB (9). Nếu áp dụng logic HIGH sẽ làm cho động cơ quay, ngược lại LOW làm cho động cơ dừng. Tuy nhiên, có thể điều khiển tốc độ của động cơ bằng cách đấu vào các chân PWM.

### Mã lệnh chính:

#include <Servo.h> // Motor A connections int enA = 9, in1 = 8, in2 = 7; // Motor B connections int enB = 3, int in3 = 5, int in4 = 4; const int trig = 11; //chân trig của HC-SR04 const int echo = 12; //chân echo của HC-SR04 Servo servo_10; void setup() { pinMode(enA, OUTPUT);pinMode(enB, OUTPUT);pinMode(in1, OUTPUT); pinMode(in2, OUTPUT);pinMode(in3, OUTPUT);pinMode(in4, OUTPUT); pinMode(trig,OUTPUT); //chân trig sẽ phát tín hiệu pinMode(echo,INPUT); //chân echo sẽ thu tín hiệu servo_10.attach(10, 500, 2500); } void loop() { unsigned long duration; //biến đo thời gian int distance; //biến lưu khoảng cách directionControl(); //cho động cơ hoạt động /* Phát xung từ chân trig */ digitalWrite(trig,0); //tắt chân trig delayMicroseconds(2); //chờ 2ms digitalWrite(trig,1); //phát xung từ chân trig delayMicroseconds(5); //xung có độ dài 5 microSeconds digitalWrite(trig,0); //tắt chân trig /* Tính toán thời gian */ duration = pulseIn(echo,HIGH); // Đo độ rộng xung HIGH ở chân echo. distance = int((duration/2)*340); // Tính khoảng cách đến vật. Serial.println(distance); delay(1000); if(distance > 20000){ //cham(); nhanh(); } } void directionControl() { analogWrite(enA, 255); //khởi động motor analogWrite(enB, 255); // Turn on motor A & B digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, HIGH); digitalWrite(in4, LOW); delay(2000); } void cham() { analogWrite(enA, 180);analogWrite(enB, 180); //dừng xe digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, LOW); //lùi xe digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, HIGH); digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, HIGH);delay(10000); } void nhanh() { servo_10.write(20);//quay trái 20 //giảm tốc độ for (int i = 255; i >= 145; --i) { analogWrite(enA, i); analogWrite(enB, i); delay(20); } //dừng xe digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, LOW);delay(5000); }

MỤC LỤC

Bài 1. Nháy Led	1

Bài 2. Đèn sáng khi bấm nút	1

Bài 3. làm việc với cảm biến nhiệt độ	2

Bài 4. Led sáng dần	3

Bài 5. Thực hành với Led RGB	4

Bài 6. Điều khiển độ sáng của Led qua chiết áp	6

Bài 7. Led 7 đoạn (7 segment)	7

Bài 8. Sáng 8 Led theo 1 trình tự, sử dụng IC 74C595	8

Bài 9. Ma trận led	10

Bài 1. Kiểm tra giữa kỳ	12

Bài 2A. Kiểm tra giữa kỳ	13

Bài 2B. Kiểm tra giữa kỳ	15

Bài 3. Kiểm tra giữa kỳ	17